| DX*58/***R**系列多（单）圈绝对值旋转编码器 | 订货型号代码Ordering lnformation |
| --- | --- |
| - 采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。 - 单圈分辨率最高可达65535（16位），圈最高可达4096（12位）。 - RS485自由协议(或Modbus RTU)输出，方便连接各种PLC及上位机设备。 - 多用途、多功能，直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量 - 宽工作电压，极低的耗电流。 - 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套，国际标准外形结构。 - 外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零 |  |

| 标准型 | DXM58/***R*(多圈) |  |  | DXS58/***R*(单圈) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性参数 |  |  |  |  |
| 工作电压 |  | 10-30Vdc(5Vdc可定制） | 10-30Vdc(5Vdc可定制） |  |
| 消耗电流 |  | <50mA(24Vdc) | <50mA(24Vdc) |  |
| 输出信号 |  | RS485(Modbus RTU)数字信号，可设定长度、角度应用输出 | RS485(Modbus RTU)数字信号，可设定长度、角度应用输出 |  |
| 分辨率 |  | 最大8192/FS | 最大65536/FS |  |
| 连续圈数 |  | 最高8192 | 无 |  |
| 重复精度 |  | 重复性±2BIT（实际精度与安装精度、轴同心度有关） | 16位时小于20BIT |  |
| 传送速率 |  | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps可设。 | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps可设。 |  |
| 振动冲击 |  | 20g，10～2000Hz； | 20g，10～2000Hz； |  |
| 工作温度 |  | -25～80℃ | -25～80℃ |  |
| 储存温度 |  | -40～80℃ | -40～80℃ |  |
| 防护等级 |  | 外壳IP67 转轴IP65 | 外壳IP67 转轴IP65 |  |
| 允许转速 |  | 2400转/分 | 2400转/分 |  |
| 连接电缆 |  | 1米屏蔽电缆 （其他规格可定做） | 1米屏蔽电缆 （其他规格可定做） |  |
| 外形结构 |  | 58mm外径，实心轴，盲孔轴 | 58mm外径，实心轴，盲孔轴 |  |

接线说明：

| 输出接口（以说明书为准） |  |  |  | 典型应用： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆输出 |  | 插针输出 |  |  |
| 电缆颜色 | 信号输出 | 针脚 | 信号输出 |  闸门开度 |
| 棕色 | 10…30Vdc (工作电源) | 1 | 10…30Vdc (工作电源) |  |
| 白色 | 0V GND (电源0V) | 2 | 0V GND (电源0V) |  起重机械 |
| 绿色 | R485A | 3 | R485A |  |
| 黄色 | R485B | 4 | R485B |  包装机械 |
| 灰色 | 置位 | 5 | 置位 |  |
| 注：具体485通信见485通信协议。 |  |  |  |  印刷机械 |
|  |  |  |  |  纺织机械 |