| DX*58/***CA**系列多（单）圈绝对值编码器 |  |  |  | DXM58/***DP**系列多圈绝对值编码器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。 - 单圈分辨率最高可达65535（16位），每圈最高可达4096（12位）。 - 国际标准高速CANopen总线型，最高1MHz的位速率。 - 宽工作电压，极低的耗电流。 - 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套，国际标准外形结构。 - 极强的抗干扰特性，电磁兼容EMC可达三级，即使无良好接地也能有效工作，适合在变频干扰环境下精确定位。 |  |  |  | - 采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。 - 单圈分辨率最高可达8192（13位），每圈最高可达4096（12位）。 - 国际标准高速PROFIBUS总线型，最高12MHz的位速率。 - 宽工作电压，极低的耗电流。 - 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套，国际标准外形结构。 |  |
|  |  |  |  | 订货型号代码Ordering lnformation |  |
| 订货型号代码Ordering lnformation |  |  |  |  |  |
| 典型应用：  冶金机械  起重机械  风电设备  汽车机械 |  |  |  |  |  |
| 标准型 | DX*58/***CA* 系列 |  | DX*58/***DP* 系列 |  |  |
| 特性参数 |  |  |  |  |  |
| 工作电压 | 10-30Vdc(5Vdc可定制） |  | 10-30Vdc(5Vdc可定制） |  |  |
| 消耗电流 | <50mA(24Vdc) |  | <50mA(24Vdc) |  |  |
| 输出信号 | CANopen高速总线型，符合CiA DS301协议 |  | PROFIBUS |  |  |
| 分辨率 | 最大65536/FS |  | 最大8192/FS |  |  |
| 连续圈数 | 最高4096 |  | 最高4096 |  |  |
| 重复精度 | 重复性±2BIT（实际精度与安装精度、轴同心度有关） |  | 重复性±2BIT |  |  |
| 传送速率 | 最高1MHZ可设。 |  | 最高12MZ可设。 |  |  |
| 振动冲击 | 20g，10～2000Hz； |  | 20g，10～2000Hz； |  |  |
| 工作温度 | -25℃～80℃ |  | -25℃～80℃ |  |  |
| 储存温度 | -40℃～80℃ |  | -40℃～80℃ |  |  |
| 防护等级 | 外壳IP67 转轴IP65 |  | 外壳IP67 转轴IP65 |  |  |
| 允许转速 | 2400转/分 |  | 2400转/分 |  |  |
| 连接电缆 | 1米屏蔽电缆 （其他规格可定做） |  | 三出线口侧出 |  |  |
| 外形结构 | 58mm外径，实心轴，盲孔轴 |  | 58mm外径，实心轴，盲孔轴 |  |  |

接线说明：

| 输出接口（以说明书为准） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANopen输出 |  |  | PROFIBUS输出 |  |  |
| 电缆颜色 | 信号输出 |  | 针脚 | 信号输出 |  |
| 棕色 | 10…30Vdc (工作电源) |  | 1 | 10…30Vdc (工作电源) |  |
| 白色 | 0V GND (电源0V) |  | 2 | 0V GND (电源0V) |  |
| 绿色 | CAN H |  | 3 | DP A |  |
| 黄色 | CAN L |  | 4 | DP B |  |
| 灰色 | 置位 |  | 5 | 置位 |  |
| 注：具体485通信见485通信协议。 |  |  |  |  |  |