- 智能交通一体机调度机公交报站机车载监控机

- 1.智能交通一体机

产品概述：智能交通一体机是专门针对公交客运车辆特殊的使用环境而精心设计的，采用尖端技术，并结合现代管理方法设计而成，是集车辆调度、监控录像、自动报站为一体化的多功能车载终端。

应用领域：城市公交车、企业班车、校车等

- GPS自动报站+视频监控录像+公交智能调度管理+远程管理维护+远程管理维护系统；

- 一体化设计，性能更稳定；

- 可升级为3G实时视频传输功能；

- 录像画面显示车辆编号、日期、速度等信息；

- 车辆行驶路单统计、趟次统计、超速记录、里程统计；

- 司机签到、自动排班；

- 实时地图显示车辆位置、轨迹回放；

- 支持四个摄像头监控录像存储，存储时间长达4~20天；

性能特点：

1.抗震性能好

由于采用SSD/SD作为存储，SSD/SD是电子式结构，不受震动的影响，因而不会存在由于车辆震动导致存储介质损坏的情况了。

传统的硬盘监控，采用的机械性结构的硬盘作为存储介质，在车辆长期震动的环境中，损坏或震动导致不录像的情况经常发生。

2.功耗低

由于采用SSD/SD的方式，功耗低，因此对车内电瓶等的要求也低，适应面更广

3.防损效果好

取固态硬盘时，需用钥匙开锁、方可打开设备前面板。防止有人蓄意破坏或偷取SSD(固态硬盘)。

4.密封性好

本设备在正常使用过程中，整个设备是密封的，因而灰尘、少量水均不会影响到设备。

5.设备扩展性好

本设备整体架构是包含自动报站、智能调度的一体化设计，可以直接增加自动报站模块和智能调度模块，实现相应的功能。对应软件升级方便，将升级程序存放于固态硬盘，插入设备，开机即可完成升级过程。

6.专为公交、客运等车辆使用环境而精心设计；

7.支持四路视频录像、两路音频录像，每一路清晰度均可独立设置；

8.采用最先进的H.264编码压缩方式，图像清晰，压缩比高；

9.设备稳定性良好，不存在录像不全、录像丢失等情况；

10.宽电压设计，适应各种不同车型；

11.防盗、防破坏设计，外壳带锁扣，防盗且插拔卡安全方便；

技术参数：

外型尺寸： 160mm*180mm*50mm

终端重量： 1.2kg

处理器： 32位ARM（ARM9核处理器）

操作系统： Linux系统

电源规格： 12V或24VDC，适合电压范围为8V-33V

功耗： 最大24W

无线网络通讯： CDMA/EVDO（3G）,或WCDMA或TDCDMA等多种通讯方式任选

设备内存: 1G

硬盘容量: 128M

扩展硬盘: 可扩展固态硬盘，容量大小可根据客户需求进行选择，16G录像时间在40个小时左右，以次类推。

报站语音格式: MP3、WAV等多种语音格式，音量调节32级，内外音声道切换

音频输出: 双声道

外接扬声器阻抗: 4欧

音频输出功率: 最大15W

内外音量级别: 32级

录像支持码流: 96K~2M

录像格式: AVI

字符叠加: 日期，时间，车牌号，速度，经纬度，站名

视频输入: 支持1~4路视频输入

视屏输出: 1路视频输出或4路画面输出

分辨率:  显示  NTSC  720*480

PAL  704*576

录影  NTSC  640*224

PAL  640*272

显示张数： NTSC  120fields/s(4*10fields/s)

PAL   100fields/s(4*10fields/s)

录像张数(合页)：  NTSC  最大30fps

PAL   最大25fps

录像张数(分页)：  NTSC  最大7.5fps(30 fields/s÷4ch)

PAL   最大6.25fps(25 fields/s÷4ch)

工作温度： -30-85（℃）

工作湿度： 25%

录像模式： 连续录像/异动录像/定时录像/开机即录

视屏模式： 本地视屏/3G远程视屏

通讯接口： USB/无线远程连接

SIM接口： 3V/5V自动自检

扩展通讯： 支持远程更新报站内容；远程控制设置参数；支持远程升级程序

扩展接口： 多个RS232接口，RS485接口，可与LED屏，线路牌、投币箱、电子站牌等连接

其他功能： 移动侦测、 断讯检知、 亮度调整、 对比度调整